Выполнение ремонтов электротехнического оборудования и подстанций

ООО «БРЭСК» за 2019г.

| п/п № | Наименование объекта | Выполненные мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | ПС-110кВ Фасонолитейная | Проверка работы и регулировка короткозамыкателей и отделителей 110кВ |
|  | КТП №246 п. Фокино | Обрезка деревьев в двух пролетах отпайки ВЛ-6кВ от ф.647 ПС «Цементная» к КТП |
|  | КТП №341 с. Кокино | Ремонт резервного КЛ-10кВ ф. 1004, присоединение его к РЛНД |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП №173 д. Добрунь | Замена голого провода на СИП-350м. Обрезка от древесно-кустарниковой поросли. |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП №172 д. Добрунь | Замена голого провода на СИП-2 4*50, 500м. |
|  | КТП №709 д. Добрунь | Ввод в работу КТПН |
|  | ПС 110/6кВ «Глинищево» | Установка бензогенератора, монтаж АВР для обеспечения резервирования питания РЗА ОПУ-110, в случае полного погашения цепей СН |
|  | ОРУ-110кВ ПС Брянская ГРЭС, ПС-110кВ «Фасонолитейная» | Испытания изоляторов на шинных мостах, разъединителях ОРУ-110кВ, РУ-35-6кВ. |
|  | ОРУ-110кВ ПС Брянская ГРЭС | Замена 6шт. выработавших ресурс опорных изоляторов 110кВ присоединения ВЛ-110 «Восточная» |
|  | ВЛ-0,4кВ п. Оболешево | Замена 8 деревянных опор на ж/б, установлен комплект РВН-0,5 на присоединении КЛ -0,4кВ школы. Проложено 160м СИП- 0,4кВ от ЗТП-1, заменен кабельный выход из ЗТП на ВЛ-0,4кВ (3х35) |
|  | ЦРТП -5 МКР, г.Брянск | Выполнено резервирование питания ЦРТП от КВЛ-6кВ РП «Толмачево» |
|  | Трансформатор Т-3 ПС-110кВ БГРЭС | Выполнена сушка и регенерация трансформаторного масла |
|  | ШР-110 1и2с.ш. ШСМВ ПС-110кВ БГРЭС | Замена опорной изоляции |
|  | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-173 д. Добрунь | Обрезка деревьев-70 м, замена опор - 2шт, замена голого провода на СИП 4*50 -350м, замена вводов в МКД, монтаж повторных заземлений -4шт, испытания и измерения |
|  | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 174 д. Добрунь | Обрезка -60м, замена опор 4шт., замена на ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП №174 400м. голого провода на СИП-2 3х50+1х54,6 и переключением этого участка на ТП- №709, замена вводов в МКД, замена голого провода на СИП 4х50= 200м и вводов СИП 4х16=200м на территории рынка, ул. Полевая, монтаж повторных заземлений- 3шт., испытания и измерения. |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-175 д. Добрунь | Обрезка деревьев 120м, замена аварийных деревянных опор на ж/б-2шт, монтаж повторных заземлений -2шт., испытания и измерения. |
|  | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1 д. Оболёшево | Замена голого провода на СИП-2 3х50+1х54,6= 100м, замена 4-х дефектных ж/б и 9 деревянных опор, установка 3шт.доп. опор для сокращения пролетов, замена 4-х кабельных выходов (115м, 4*95) из РУ-0,4кВ ЗТП-1 на ВЛ-0,4кВ. Испытания. |
|  | ОРУ-110кВ ПС 110кВ Брянская ГРЭС | Текущий ремонт Т-4, МВ-110кВ Т-4, МВ-35кВ Т-4; ШР-110кВ 1,2 с.ш., испытания |
|  | ОРУ-110кВ ПС-110кВ БГРЭС | Текущий ремонт МВ-110кВ и РПД-110 (3шт.) ВЛ-110кВ «Цементная-2», испытания. |
|  | ОРУ-110кВ ПС-110кВ БГРЭС | Установка аккумуляторной стойки 230В с УУЗП для питания цепей РЗА и соленоидов МКП-110 |
|  | ОРУ-110кВ ПС-110кВ БГРЭС | Текущий ремонт выключателя ШСМВ-110кВ, разъединителей 110кВ 1,2 с.ш., испытания |
|  | СДТУ ОРУ-110кВ ПС-110кВ БГРЭС | Подвод 2-го питания 220В из ПЩП к стойке мультиплексора связи, 154м. |
|  | ТП-38, ТП-11, ТП 12, ТП 341 п.Кокино | Замена в ТП-12 на вводе 10кВ изоляторов ИПУ |
|  | ОРУ-110кВ ПС-110кВ БГРЭС | Текущий ремонт трансформатора газового реле Т-1, МВ-110кВ Т-1, разъединителей 110кВ 1, 2 с.ш. |
|  | ОРУ-110 ПС 110кВ БГРЭС | Средний ремонт Т-3 (очистка и регенерация масла), МВ-110кВ Т-3, МВ-35кВ Т-3, разъединителей 110кВ 1,2 с.ш. |
|  | ОРУ-110 ПС 110кВ БГРЭС | Текущий ремонт МВ-110кВ, линейного и шинных (1,2 с.ш.) разъединителей ВЛ-110кВ «Восточная» |
|  | ОРУ-110 ПС 110кВ БГРЭС | Текущий ремонт ШР-110кВ1,2 с.ш; МВ-110кВ; ЛР-110кВ, ВЛ-110кВ «Аксинино» |
|  | ОРУ-110кВ ПС-110кВ БГРЭС | Текущий ремонт ЛР-110кВ; ШР-110кВ 1,2с.ш.; МВ-110кВ ВЛ-110кВ «Цементная-1» |
|  | ОРУ-110кВ ПС-110кВ БГРЭС | Техническое обслуживание РЗА и ПА «АЛАР» ВЛ-110кВ «Цементная-1,2» |
|  | ОРУ-110кВ ПС-110кВ БГРЭС | Техническое обслуживание ДФЗ-201 ВЛ-110кВ «Цементная-2» |
|  | ОРУ-110кВ ПС-110кВ БГРЭС | Техническое обслуживание ДФЗ-201 ВЛ-110кВ «Цементная-1» |
|  | ОРУ-110кВ ПС-110кВ БГРЭС | Техническое обслуживание РЗА и ПА ВЛ-110кВ «Аксинино» |
|  | СДТУ ОРУ-110кВ ПС-110кВ БГРЭС | Техническое обслуживание комплекса средств передачи данных: модем SHDSL, мультиплексора Main Street 3600, Cicco 1841, ИБП(замена аккумуляторов). КП телемеханики. |
|  | ЗТП- 341 п. Кокино. | Замена 30м. кабеля резервного питания ф.1004 от опоры ВЛ-10 к ЗТП-№341 |
|  | ОРУ-110кВ ПС-110кВ БГРЭС | Замена КЛ-6кВ от ТМ35/6 Т-352 к КРУН, испытания и текущий ремонт Т-352. |